一、拟采购货物名称：高速通信误码仪 （1套）

二、高速通信误码仪采购需求：

（一）设备技术指标

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| *码型发生器速率范围 | 1.5Gb/s~16 Gb/s |
| *上升沿时间 | 17ps |
| *数据输出抖动 | 250fsrms |
| *输入电压窗口范围 | -0.6V~+2.0V（每次输入） |
| 码型产生通道数 | 1通道差分输出 |
| *码型产生数据速率范围 | 1.5 Gb/s 至 32 Gb/s |
| 单端数据输出幅度范围 | 300 mV to 1.0 V |
| 差分数据输出幅度范围 | 600 mV to 2.0 V |
| *上升/下降时间(20%至80%) | 11 ps |
| *终端电压范围 | -2 V 至 +3 V |
| 数据输入单端阻抗 | 50 Ω |
| 数据码型类型 | PRBS 和用户自定义码型 |
| 码型产生具有高频抖动注入功能 | 具有 |
| 内置PRBS 码型长度 | 2n -1 n = 7, 9, 11, 15, 23, 31 |
| *用户自定义码型长度 | 每通道2 Mbit |
| *数据输出抖动 | 250 fsRMS RJ@ 32 Gb/s |
| 数据输出通道之间延迟可调范围 | 25 ps 至 +25 ps |
| 数据速率精度 | ±5 ppm |
| 误码检测通道数 | 两通道差分输入 |
| 双通道误码同时检测数据速率范围 | 3 Gb/s 至 32 Gb/s |
| *误码检测灵敏度 | 不大于8mV |
| 数据输入连接器类型 | 2.4 mm |
| 数据输入单端阻抗 | 50 Ω |
| 数据码型类型 | PRBS 和用户自定义码型 |
| 内置PRBS 码型长度 | 2n -1 n = 7, 9, 11, 15, 23, 31 |
| *数据输入差分幅度 | 6mV 至 1.0Vp-p |
| *数据输入单端幅度 | 6 mV 至 750mVp-p |
| *工作温度 | 0 ℃ 至 40 ℃ |
| 保修 | 五年 |

（四）技术文件资料

提供相关技术资料，包括仪器操作手册，软件使用指南，应用软件安装光盘等。

提供仪器出厂检验报告和质量合格证。

（五）设备工作条件

设备在洁净及温度湿度稳定（温度：16-26°C；湿度：30%-60%，无水汽凝结；温度漂移1°C/1hr;10万级洁净间）的现场的环境条件下，应能确保安装及长期稳定正常工作。

（六）安装、验收与技术培训：

1、安装：

1.1 设备到货后，卖方要按照买方的通知日期，派技术熟练工程师到买方现场进行安装、调试，自带必要的专用工具。

1.2 安装调试时间不超出5个工作日(在用户现场)。

2、最终验收：

设备安装调试完成后，由用户和供应商共同组织设备的终验收，验收内容及方法标准如下：

2.1货物验收按照合同中的供货清单清点设备

2.2设备功能测试，按确定的供应商验收标准进行

2.3技术资料验收

2.4最终验收报告，设备技术指标验收合格后，双方签署最终验收报告

3、培训：

卖方负责对买方技术人员进行操作、维修等技术的培训。培训应能使买方技术人员掌握设备操作技术，保证设备正常运行，并能较为熟练的排除设备的一般故障。

（七）设备的维修、保养与售后服务：

设备质保期为招标人双方签订终验收合格报告之日起12个月，供应商有义务在设备整个使用寿命周期内提供优质的服务。

在质量保证期内正常使用条件下，投标人对设备出现的故障提供免费维修，零部件损坏须及时免费更换，易损件除外，包含控制软件免费升级，投标人自备安装调试及维修用工具。

在设备质保期内，投标人在收到招标人设备故障通知后，能以通讯方式解决故障的，24小时之内给予答复；不能以通讯方式解决的故障，投标人维修人员或协同设备供应商人员在72小时内到达现场排除故障。

三、付款方式：先付50%，设备验收合格后付50%。

四、质保期、供货期：质保时间3年；供货时间6个月之内。

注： “*”项必须满足，投标人须提供厂家或正规供货渠道授权，否则投标无效。