| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 留学生及外国专家宿舍寝室更衣柜 | 1、规格尺寸为800mm*500mm*2000mm，衣柜分为六个独立门，上面两个长门，高为1200mm，下面四个门高均为400mm，柜门分别内设置挂衣杆，柜体中间有一个固定竖板，两个柜门上各带一个大穿衣镜； 2、采用优质冷轧钢板，钢板厚度为0.8mm，隔板厚度为0.8mm，底裙高度80mm；采用拆装工艺，30mm厚边框； 3、锁具：每个门上配有国家标准锁具,锁具要求外挂锁，铝合金拉手。 4、每个门板内都放2-3条加强筋，保证门子不会变形，增加结实程度。柜门板采用一次冲压平板工艺，门的互换性好，颜色白木纹转印工艺。 5、表面处理：钢板经打磨、酸洗磷化后，用静电喷涂工艺，使环氧树脂粉沫通过静电作用吸附到铁板表面，再经过雾化处理，使环保塑粉均匀的溶化到铁板表面，经过高温处理塑粉与铁板表面结合，无毒无味环保。 6、家具安装将按照使用方的要求，在规定时间内完成，所有货物5年内包换，10年内包修。 7、报价包括了所有货物和附件的制造、包装、税费、运输、保险以及安装、调试、验收、质保期保障等的全部费用，包含原有寝室柜子的搬运（需按照使用方的要求搬运到指定位置），本次采购不再另行追加预算，如有超出部分金额供应商自行承担。 |
| 2 | 留学生及外国专家宿舍寝室学习桌 | 1.规格：1400*600*1660mm 2.下桌规格1400*600*760，桌面采用25mm厚三聚氰胺板，桌腿框架采用，25*50*1.5厚方管焊接链接，桌腿采用50*50*1.5厚方管，配有防滑防磨地面地脚，桌腿和框架是通过厚度为2mm三角片连接，三角片能起到稳固桌腿连接桌面作用，桌腿框架焊接有10个2mm厚连接件，连接桌面用； 3.桌上书架规格：1400*240*900，书架整体均采用16mm三聚氰胺板制作，书架顶部导圆，设计美观，书架分为三层，每层4格。 |
| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| 3 | 留学生及外国专家宿舍学生寝室内书架 | 1、置物隔板采用两层600mm×200mm×18mm环保实木颗粒板； 2、采用胡桃木面皮（0.8mm）厚，置物板两侧采用国标30mm冷轧钢板压型激光切割，Φ30mm、Φ10mm不规则排列圆孔镂空工艺。 3、钢板上侧距墙体20mm处采用激光弧线切割至实木颗粒板外侧上方40mm处，与墙体连接处钢板设置一个Φ12×25椭圆形孔眼，采用Φ1omm家具螺栓隐形连接； 4、置物架主体采用国标20mm*40mm*20mm矩形方管，贯穿两层置物隔板，每层隔板下面设置承托支架，支架采用φ10mm膨胀螺栓要求安装稳固工艺美观实用。 5、整体规格：1000mm长*200mm深*500mm高 6、负责安装到寝室内。 7、家具安装将按照使用方的要求，在规定时间内完成，所有货物1年内包换，3年内包修。 8、报价包括了所有货物和附件的制造、包装、税费、运输、保险以及安装、调试、验收、质保期保障等的全部费用，本次采购不再另行追加预算，如有超出部分金额供应商自行承担。 |